附件1

安全监管局矿山安全监管重点工作开展情况检查表

被督查单位：          安监局                                督查时间：    年  月  日

| 检查项目 | 检查要点及检查方法 | 检查结果及存在 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 一、汛期矿山安全监管工作 | 1.布置汛期矿山安全工作情况。查有关文件。 2.汛期矿山安全检查工作开展情况。查执法检查记录、整改通知书等。 |  |
| 二、严格安全准入，推进矿山安全生产精细化科学化管理 | 1.新建、复产复工矿山和坑探工程安全监管工作开展情况。听汇报，查资料。 2.矿山和坑探工程安全设施设计审查审批是否规范开展，建设工程开工前是否进行施工图设计。听汇报，抽查已开工的建设项目。 3.督促企业开展建设项目竣工验收情况。企业是否按照要求组织验收，是否绘制竣工图。 听汇报，抽查已竣工的建设项目。 - 复产复工矿山是否经全面安全检查并报安全监管局。查资料，现场抽查企业。 |  |
| 三、矿山安全隐患排查治理、矿山专项整治工作 | 1.是否布置2018年矿山隐患排查治理工作。查有关文件。 2.针对性开展矿山重大风险、重点隐患的专项整治工作。有地下矿山、尾矿库的地方，有没有布置以地下矿山防止中毒窒息、火灾、水害为重点，尾矿库防溃坝为重点的安全生产专项整治或者专项检查、专项执法等工作。查布置文件、相关检查情况通报等。 |  |
| 四、防范遏制重特大事故工作 | 1.中央和自治区财政支持的尾矿库综合治理项目工作进展情况、尾矿库“头项库”治理工作完成情况、无主尾矿库治理和注销工作情况；查资料、抽查尾矿库； 2.推进矿山企业开展双重预防机制建设情况。试点企业按照方案推进试点，并按照要求在其他矿山逐步推进。听汇报，抽查试点企业推进情况。 3.督促相关企业落实重大风险防控、重大隐患排查治理情况。重点是：督促企业开展重大事故隐患排查治理；督促企业落实防范遏制较大以上事故的重点工作措施。听汇报、查台账。 |  |

附件2

矿山企业安全生产重点工作开展情况检查表

被检查单位：                                                检查时间：    年  月  日

| 检查项目 | 检查要点及检查方法 | 检查结果及存在 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 一、汛期安全生产工作 | 1.2018年矿山、尾矿库汛期安全生产工作安排。查相关文件或者工作安排。 - 矿山、尾矿库防洪、排水设施是否符合设计要求，并且完好。查设计及现场检查。 - 汛期专项检查工作情况。查有关工作台帐、文件。 4.防汛应急物资准备、应急预案情况。查仓库及有关材料。 |  |
| 二、安全隐患排查治理 | 1.企业安全生产隐患排查治理制度建立及日常的隐患排查治理工作开展情况。查有关文件和矿山、班组、重要岗位的工作台帐。 2.是否按照要求排查、治理、上报重大事故隐患。查有关工作台帐、文件。 |  |
| 三、淘汰落后，积极应用先进技术和装备 | 1.按照国家安全监管总局发布的金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录，淘汰禁止使用的设备及工艺情况。现场检查。 2.根据矿山特点，积极采用先进适用技术和装备，积极开展矿山规范化、机械化、科学化、信息化建设。现场检查。 |  |
| 四、防范遏制较大以上事故的重点工作措施 | 1.露天矿山 （1）落实自上而下，分台阶开采； （2）工作帮坡角和最终边坡角符合设计要求；边坡高度在200米以上的露天矿山实现边坡在线监测，并且定期开展边坡稳定性专项分析； （3）采场外设备、设施安全防护齐全有效； （4）排土场纳入设计，并按照设计要求排放。 查现场、查设计等相关资料。 2.地下矿山 （1）按规定开启主要通风机和设置通风构筑物，按要求安装、使用局部通风机和有关监测设施，采掘作业面、行人巷道风量、风质符合要求； （2）井下实施动火管制； （3）现场没有违规存放可燃材料； （4）入井人员按规定携带并会使用自救器； （5）采掘班组和安全管理人员下井时携带符合要求的便携式气体检测报警仪； （6）水文地质条件中等及以上的地下矿山配备超前探放水设备，并按要求开展探放水工作； （7）在采空区积水情况不明等存在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，应该超前进行探放水； （8）地下矿山采空区按照设计要求处理； （9）按照设计要求控制采场要素； （10）竖井提升系统的防坠器、防过卷、安全门等安全保护装置及信号闭锁齐全有效，并定期进行有效性试验和检测检验。 查台账，现场检查。 3.尾矿库 （1）坝体稳定：没有出现贯穿性横向裂缝、管涌、流土变形、滑动等失稳现象； （2）尾矿堆积坝上升速率不大于设计堆积上升速率； （3）浸润线埋深大于控制浸润线埋深； （4）安全超高和干滩长度大于设计规定； （5）排水、排洪系统构筑物符合设计要求，不存在堵塞、坍塌、开裂及变形情况； （6）消除尾矿库上游可能威胁尾矿库排洪系统安全的泥石流危害。 （7）尾矿库安全监测（包括人工巡检）符合《尾矿库安全监测技术规范》等要求。 现场检查，查设计等相关资料。 4.地质勘探 （1）地质勘探项目是否取得矿产资源勘查许可证； （2）从事地质勘探作业的单位是否具备相应地质勘查资质； （3）涉及坑探施工的地质勘探项目，是否编制坑探施工技术方案及安全专篇，安全专篇是否报经安全监管局审查同意； （4）是否存在“边探边采”、“以采代探”行为； （5）坑探工程的坑道通风管理系统是否完善，是否按规定进行风质、风量及有毒有害气体检测。 现场检查，查设计等相关资料。 |  |
| 五、矿山安全技术工作 | 1.技术人员配备是否符合有关要求。查有关用工合同、证书。 2.是否绘制矿山、尾矿库相关图纸，并及时填图、归档、悬挂。查有关资料、现场检查。 3.是否按照规定编制作业指导书（采掘作业规程）。查资料。 4.企业安全风险评估情况。矿山企业要组织专业技术人员或委托有关专业机构，对矿山、尾矿库每年开展一次风险评估，查找系统和设备设施及作业环境存在的重大安全风险, 提出并落实防控措施。查评估报告。 |  |