附件1

烟花爆竹安全作业实操考试设备采购项目

服务需求

| 一、烟花爆竹安全作业实操考试设备需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 烟花滚筒造粒机 | 1 | 台 | 1.标志： （1）标牌应固定在产品醒目位置，其形式尺寸应符合 GB/T13306 的规定，且应包括产品名称、型号、规格、输入功率、制造厂名称、地址、产品标准编号、出厂日期、编号、商标标志。 （2）在产品醒目部位应有安全警示文字或图案标志。 2.外观质量： （1）产品外观整体平整，无毛刺。 （2）焊接符合 JB/ZQ 40003 标准要求。 （3）油漆应符合 JB2855 标准要求。 3.安全性要求： （1）支架轴承与转鼓座安装应牢固，无间隙、无振动。 （2）转鼓直径不大于80cm。 （3）转鼓材料应采用铝质、铜质或铝合金铸造件，其表面要光滑。 ▲（4）电机应为防爆型电机及防爆型开关，基本技术要求应符合 GB/T755 规定。 ▲（5）最大转速不超过35r/min，转速和转的角度宜能够调节。 （6）运转时不应有不正常声响，单台噪音声级值不超过85dB。 （7）支架轴承在运行过程中不能有异常升温现象。 （8）造粒机电气设备要有防护装置。 （9）支架轴承要有防护装置。 （10）易损件应采用有效耐磨措施，易损件材质符合相关技术文件规定。 4.加工装配质量： （1）机器各种零件和材料应符合本机装配和性能要求。 （2）机架拼接宽度误差要小于0.5mm，对称穿轴孔要保证轴能运转轻巧。 （3）所有轴的辅问窜动间隙，不大于0.5mm。 （4）焊接部位应牢固，无振动脱落现象。 （5）易生锈的零件要有防锈镀层。 |
| 2 | 切引机（安全引线机） | 1 | 台 | 1.外观： （1）产品外观整体平整，无毛刺。 （2）焊接符合 JB/ZQ 40003标准要求。 （3）油漆应符合 JB2855 标准要求。 2.安全性要求： （1）产品运转时不应有不正常的响声，噪声不超过85dB。 （2）设备安装后接地电阻不得大于10Ω。 3.配套件及原材料要求： （1）线枧宜采用锡制或合金材料制成。 （2）过引芯应采用瓷质或硬质合金材料。 ▲（3）电动机应为密封防水/防尘型，基本技术要求应符合GB/T 7755标准的要求。 ▲（4）所选用轴承应采用全封闭轴承，应符合GB/T 307标准的要求。 4.加工装配质量： （1）各皮带盘轴应平行，且对应两盘中心联线应与轴垂直，防止三角皮带偏向自行掉出。 （2）对称轴穿孔要保证轴能运转灵活。 （3）各传动部位应协调，速度应保持在设计范围内。 （4）各关节部位能够在运动幅度内灵活运转。 （5）轴承在正常运转时，不得有异常发热升温现象。 5.安装维修要求： （1）引线机应单机单间安装，且安装应平稳牢固。 （2）电动机应隔墙安装，过墙轴应套上塑料管或其他非金属材料管套，防止轴与墙摩擦。 （3）引线机维修时应撤去引火线和烟火药，并将引线机和场所内清扫干净后才能进。 |
| 3 | 制引机（智能引线机） | 1 | 台 | 1.外观：产品外观整体平整，无毛刺。 2.安全性要求： ▲（1）引线机易触及危及人身安全的旋转运动部位应有安全防护装置。 （2）产品旋转时不应有不正常的响声，单台产品噪声<85dB。 ▲（3）引线机的电气设备应有接地装置。 3.配套件及原材料要求： （1）药斗、药杯、舀药杯应采用不产生静电和火花的材料制作。 （2）线杯宜采用锡质或合金材料制成。 （3）过引芯应采用瓷质或硬质合金材料。 （4）电动机应为密封防水/防尘型。 （5）所选用轴承应采用全封闭轴承。 4.加工装配要求： （1）各皮带盘轴应平行，且对应两盘中心联线应与轴垂直，防止三角皮带偏向自行掉出。 （2）对称轴穿孔要保证轴能运转灵活。 （3）各传动部位应协调，速度应保持在设计范围内。 （4）各关节部位能够在运动幅度内灵活运转。 （5）轴承在正常运转时，不得有异常发热升温现象。 |
| 4 | 烟火药自动混合机 | 1 | 台 | 1.外观质量： （1）表面应平整、光洁，无凸起、凹陷、锐角、棱边等缺陷。 （2）混合容器的内表面应平整、光洁。 （3）焊接部位应焊缝平整，无焊穿现象。 （4）漆层应均匀，附着牢固。 2、结构： （1）干混设备主要由混药装置【进料斗、物料筛、混合容器、出料装置（斗）等】、动力系统、传动装置、控制系统等部分构成。 （2）湿混设备主要由混药装置（混合容器、搅拌叶片等）、动力系统、传动装置、控制系统等部分构成。 3、混药装置： （1）进料斗、混合容器和出料装置（斗）之间应牢固连接。 （2）进料斗与物料筛接口处的连接件应采用软管（乳胶管）连接，且各零部件拆装方便。 （3）物料筛应拆装方便，且孔径均匀。 （4）可能产生粉尘的进料、混合和卸载部位应采用有效的防尘或吸尘装置。 4、动力系统： （1）应选用符合药物混合环境和使用等级要求的密封、防尘、防爆电机。 （2）混药设备内导线应根据不同工种条件选择不同的金属套管、软管、塑料管套或用塑料带及绝缘胶带包裹。线束经过的金属板壁及管口处应安装绝缘套环。同一线束中的工作电压不一时，所有导线的绝缘强度应适用于最高电压。 （3）所有导线两端之间不应有接头。 （4）混药设备应装有集中控制装置[控制柜（箱）]，装设总控制开关、紧急停机开关（按钮），装设在盘面上的控制按钮（开关）应有明确的指示标识或模拟简图。 5、传动装置： （1）传动部件应有降低摩擦发热的措施。 （2）传动轴轴承应密封，防止药物粉尘进入。 （3）外露传动部分应有安全保护罩。 （4）润滑部件应无漏油或渗透现象。 6、控制系统： ▲（1）干混设备应采用防爆隔离控制。 ▲（2）干混设备应配备独立的药物超量停机、侵入停机、警示杆等联锁控制装置。 7、材质： （1）干混设备混药装置中与药物直接接触部分及裸露部分应采用防静电塑料、防静电橡胶、铜、铝、不锈钢（不产生火花）等材料。 （2）干混设备中与药物直接接触的刮料叶片应采用软防静电橡胶等材料。 （3）湿混设备的涉药部位应用防锈材料或作防锈处理。 （4）盛药桶等应采用防静电材质。 （5）防静电材料电阻应为5×10⁴-5×10⁹Ω。 8、运行性能： ▲（1）应能按设计要求和作业规程操作，在设定的时间和条件下，实现远距离自动控制（干混设备），将药物混合均匀并卸载等功能。 （2）启动、停止、卸载定位及筛、混、拌等动作应灵活、安全、可靠。 （3）运转频率、速度、时间应可调、可控。 （4）运行警示控制装置、紧急停机装置、控制指示或显示装置应灵敏、可靠。 （5）空载运行时，整机噪声应≤85 dB。 （6）空载运行时，设备主要轴承和电器外壳温度应≤60℃，温升应≤30℃ 。 |
| 5 | 烟花爆竹多功能液压机 | 1 | 台 | 1.外观： 外观：（1）设备整体外观平整，无明显划痕等外观缺陷。 （2）设备机架应打磨光整，焊接牢固，焊缝平整，除渣干净无尖角，无焊穿现象。 （3）设备应做防腐防锈处理，油漆色泽均匀，涂层牢固无脱落现象。 2.电气系统： （1）电控系统应实现自动控制，自动/手动功能切换，上升、压制等功能。 ▲（2）设备使用的电机应使用防爆电机。 ▲（3）设备中可导电的金属设备和金属支架均应进行防静电接地，机械主体接地装置电阻≤100Ω。 3.液压要求： ▲（1）液压系统应符合GB/T3766的规定。 （2）所选用的液压元件应符合GB/T7935的规定。 （3）液压系统管道应连接紧密，无漏油现象。 4.安装与装配要求： （1）所有紧固螺栓都需要加装弹垫，所有零部件，螺栓、螺母等紧固件不应松动，不应震动而脱落。 （2）电气元件应按设计要求正确安装，装置中的布线应固定良好、排列整齐、美观、合理便于检查，并不妨碍机械、液压设备（或元器件）的维修和调整。 （3）电气导线没有漏电、破皮、接触不良等现象，外侧包裹有波纹软管。 5.安全与卫生要求： （1）所有紧固螺丝必须加弹簧垫圈，所有运动零配件安装后必须运转灵活，无卡滞现象。 （2）整机运转时噪音不大于85dB。 （3）设备正常工作中电器外壳温度和温升值。有药设备主要轴承温度＜60℃、温升值≤30℃。 （4）设备正常工作中主要轴承温度和温升值。有药设备主要轴承温度≤60℃、温升值＜30℃。 |
| 6 | 球磨机 | 1 | 台 | 1.标志：生产线醒目位置上应固定有铭牌，包括产品名称型号、规格及商标、主要技术参数、制造厂名厂址、执行标准号、制造日期、出厂日期及出厂编号。 2.结构与性能：应具有相关技术文件所规定的使用性能和结构，经济性好，性能可靠，耗能低。精度指标应先进合理，具有保证功能要求的动、静刚度（性）；运转性能良好，工作可靠。 3.温升控制：设备正常工作中主要轴承温度≤70℃、温升值≤35℃；设备正常工作中电器外壳温度≤70℃、温升值≤35℃。 4.成（配）套性：应配齐保证基本性能和增加附件能扩大范围的附件和工具。外购件应附有合格证书。对扩大使用性能的特殊附件应根据供需双方协议供应，一般应附有随机供应的附件和专用工具的目录表及相应的标记和规格。 5.可靠性：在不发生人为损（破）坏或违反操作规程的情况下，在规定的时间和条件下应能按规定完成规定的功能（使用性能）。 6.电气系统： （1）电气元件应按设计要求正确安装，装置中的布线应固定良好、排列整齐、美观、合理便于检查，并不妨碍机械、液压、气动设备（或元器件）的维修和调整。 （2）不同电路宜采用不同颜色的导线。导线两端应有套装接头编号，同一导线两端应采用同一编号，并与原理图或接线图一致。 （3）设备内的导线应根据不同工作条件选择不同的金属套管、软管、塑料管套或用塑料袋和绝缘胶带包裹，线束经过的金属板壁及管口处应安装绝缘套环。 （4）所有导线从一个端子至另一个端子的走线必须是连续的，中间不得有接头。 ▲（5）成套、组合设备应有集中控制装置[控制柜（箱）]和总控制开关。装置中应装设总控制开关、紧急停车（机）开关（按钮），装设在盘面上的控制按钮（开关）应有明确的指示标牌或模拟简图。 ▲（6）电气装置的金属外壳应有完善的接地装置，并有永久性接地符号（标志）。 7.润滑系统：润滑系统和相关部位应无漏油（或渗透）现象。 8.运行性能： （1）空（负）载运行时，噪声不大于85dB(A）。 （2）空（负）载运行时，设备启动、停止（包括制动、反转和电动等）动作应灵活、可靠。 （3）空（负）载运行时，自动化机构（包括自动循环系潡统）的调整和动作应灵活、可靠，指示或显示装龆如置应准确。 （4）空（负）载运行时，转动、定位机构应灵活、可能筇。 9.外观质量要求： （1）外观应无凸起、凹陷、锐角、棱边和其他影响美观的损伤等缺陷。 （2）外露件及外露结合面的边缘应整齐，不应有明显的错位。 （3）电气、仪表等的柜（箱）的组件和附件的门、盖周边与相关件的贴合应良好，缝隙均匀。 （4）表面漆膜应牢固，无起皮脱落，表面完整，无漏漆。 10.材料装配及加工要求： （1）所有无药机械的材料宜选用工程塑料（橡塑）黑色（有色）金属材料或其他材料制作。 （2）焊接件加工制作应符合QB/T1588.1的有关规定。 11.安全与卫生要求： （1）产品说明书应注明该产品（部件、组件）对使用环境的要求（适用的危险区域等级），再产品说明书中应说明该产品的关键零部件的使用寿命及最短更换时间，并应符合GB12476.3、GB50161和GB11652的相关规定。 （2）运动部件极有可能松动的紧固件应设有防松脱装置，凡有可能对人员或设备本身造成损伤的部位应采取有效的安全卫生防护措施。 |
| 7 | 爆竹装药机 | 1 | 台 | 1.标志：产品醒目位置上应固定有铭牌，包括产品名称、型号、商标、基本性能、制造厂名、厂址、执行标准号、出厂日期、出厂编号、联系方式。 2.一般要求 （1）机械设备外形结构应平整光滑，避免有可能造成伤害的外露尖角、楞以及粗糙的表面，如果必须设置时应加以遮盖。 （2）机械设备构造应坚固耐用，在运行过程中不断裂、不散架。 （3）机械主体喷涂防锈漆。 （4）所有焊接件应抽样打磨平整后方可投入使用。 （5）运动部件（如皮带、运动齿轮)应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员和设备产生危害。 （6）设备使用380V电压的动力，其电动机应符合密封、防尘、防爆要求。 ▲（7）机械设备应设有自动安全保护装置，运转不正常或温度上升太高时能自动停止运转。 ▲（8）机械设备应设紧急停车开关，出现紧急情况时能迅速切断电源，停止运转。 （9）需手工送料时，机械设备应有防护装置，避免操作人员的手受到伤害。 （10）机械运行时运动部件应运转灵活，无卡滞或不正常摩擦。 （11）在使用中易产生粉尘的机械设备，新设防尘或除尘装置。 3.安全性能指标： ▲（1）机械内最大存药量≤3.0kg。 （2）生产效率（170对角饼，爆竹筒外径为7.0mm）（饼/时）。 （3）间隙停机：整套机械连续工作60min，停机时间不少于5min。 ▲（4）超量停机：装药料斗药量超过250g，供料、混合系统自动停机。 （5）空位停机：装药工位无待装药空简，即一定时间内待装药空间未达到指定装药工位，则进料、混合和装药系统自动停机。 （6）侵入停机：整机工作时，如有人侵入装药车间内系统自动停机。 |
| 8 | 配套辅助设备 | 1 | 批 | 消除静电仪10个，台秤2个，防静电铝盆2个，木槌2个。 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 报价要求 | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价为含税价，包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到位后的安装、调试、各类线材、辅材、线路改造、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、兼容对接、培训、维护等一切税金和费用； （3）项目验收、人员服务等费用。 3.本项目涉及的线材、管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部分由中标供应商自行承担。 |
| 合同签订时间交货时间及地点 | 1.合同签订时间：成交通知书发出之日起25日内。 2.交货时间：签订合同之日起50个日历日内全部货物交货并安装调试完毕，验收合格交付使用。 3.交付地点：广西区内采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 签订合同后10个工作日内支付合同款的50%，剩余款项待货物交付并验收合格后10个工作日内支付完毕。 （付款前，中标人需向采购人提供请款函和对应的合法发票。） |
| 售后服务 | 1.质量保修期：按国家有关产品“三包”规定执行，所有货物质量保修期不少于3年。产品三个月内如有严重质量问题整机包换，质保期从设备重新安装验收之日起计算。 2.中标供应商须建立完善的售后服务体系，中标供应商应提供维修和保养服务的专职联系人、联系电话。质量保修期内的维修（产品质量问题引起的故障）和保养费用均包含在投标报价中。 3.中标供应商须提供定期保养计划。质量保修期内的保养费用均包含在投标报价中。 |
| 验收标准 | 按照采购合同的约定和招标文件所有技术要求、商务要求及项目需求书的要求，结合现行国家标准、行业标准进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请相关专家或者第三方机构参与验收。验收结束后，应当出具验收书，由验收双方共同签署。 （1）组织验收及费用：由采购人委托第三方机构或组织专家验收，中标人应予以全力配合，验收费用由中标人承担，具体验收费用由采购人和第三方验收机构确定。 （2）验收程序：中标人供货并安装调试完毕后，由采购人委托第三方机构依法组织进行最终验收，对设备各项性能进行现场测试及检验。样品检验不合格的，采购人有权依法处置。 （3）验收标准：按国家有关标准以及采购人招标文件的采购需求、中标人的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。 （4）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。 |
| 其他要求 | 1.质量及进度保障方案：投标人需提供详细完整、科学合理，能充分保障采购项目实施的质量及进度保证措施，做到对项目全流程的把控，确保在采购人规定时间内保质保量完成本项目。 2.产品配送及安装方案：投标人需提供周全详细，且对本项目有针对性、具体可行的产品配送、安装调试方案。 3.培训内容及计划：投标人需在投标文件中列出培训内容及计划，培训形式需丰富多样，内容需全面，培训计划和时间安排要合理，保证采购人能自行熟练操作仪器设备和处理简单故障。 4.技术支持方案：投标人应提供详细的产品技术文档及产品使用手册，并建立完善的技术支持保障体系，保障措施科学合理，人员配备齐全。 5.投标人须具备从事相关经验的能力，并提供类似业绩证明材料。 6.技术要求中不带▲符号的参数，为一般性技术参数，允许存在一定偏离，属于“允许偏离项”，一般性技术参数允许负偏离的条款数为6项，超过6项的，按无效投标处理。带▲符号的参数，为重点技术指标（关键性参数），原则上应完全响应。在评分阶段，若完全满足▲项，可予以加分；若不满足（即负偏离），则该项不得分。 |

注：投标人在投标文件中须详细列明各种产品的规格、品牌、制造商产地等信息。招标项目清单及技术要求中标注“▲”符号为重要技术条款，须在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方机构出具的检测报告复印件作为佐证。